ASD MASHGROUP

МОДУЛЬНА БЕТОНОЗМІШУВАЛЬНА УСТАНОВКА

MIX-S 100T

Сучасні рішення з високою якістю

замішування

Для виробництва готових сумішей, РЦБ та спеціальних бетонів

| Товариство з обмеженою відповідальністю «АСД МАШГРУП» вул. Байди Вишневецького, буд. 38, офіс 17, м. Черкаси, Черкаської обл., 18001, Україна тел.: +38(063) 623-20-03 +38(099) 623-20-03 ЄДРПОУ 45411784, ІПН 454117823011 sales@asdmixmash.com www.asdmixmash.com |  | Limited Liability Company «ASD MASHGROUP» Baidy Vyshnevets'koho St, 38/17, Cherkasy, Cherkasy Obl, , 18001, Ukraine tel.: +38(063) 623-20-03 +38(099) 623-20-03 EGRPO 45411784, INN 454117823011 sales@asdmixmash.com www.asdmixmash.com |
| --- | --- | --- |

### ТЕХНІКО-КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

МОДУЛЬНА БЕТОНОЗМІШУВАЛЬНА УСТАНОВКА MIX-S 100T

Загальна інформація про комплекс

Модульний бетонний завод MIX-S 100T розроблений для виготовлення високоякісних бетонних сумішей (пластичних П1-П4, жорстких та наджорстких) із фракцією заповнювача до 70 мм, згідно з ДСТУ Б.В.2.7-96-2000.

Завдяки скиповій системі завантаження установка відрізняється не тільки надійністю але й компкатністью. Комплекс не вимагає заливки капітального фундаменту (достатньо ущільненого ґрунту або аеродромних плит ПАГ-14). Блокова конструкція зі встановленими пневмо- та електромагістралями дозволяє провести монтаж та запуск у роботу за 3-4 робочі дні.

Базові розрахункові параметри:

- Продуктивність по товарному бетону (цикл 60-75 сек): до 100 м³/год.

- Кліматичне виконання: Літнє (базове).

- Тип змішувача: Двовальний TSM-2000 (вихід 2000 л / 2.00 м³).

- Встановлена електрична потужність: ~ 180 кВт.

- Робочий тиск пневмосистеми: 0,6 МПа.

### 1. Блок змішування та дозування (на естакаді)

| Найменування та технічний опис | К-ть | База / Опція | Ціна / Дод. вартість |
| --- | --- | --- | --- |
| Двовальний бетонозмішувач TSM-2000 (3375/2000 л) Головний робочий вузол, що складається зі здвоєного барабана та двох валів із зустрічним обертанням. 12 лопаток створюють інтенсивну тривимірну траєкторію руху матеріалу, забезпечуючи 95% однорідності суміші за 30 секунд. • Потужність: 2x37 кВт, частота обертання валів 22 об/хв. • Футерування: Внутрішня поверхня, лопатки та скребки виконані зі зносостійкої сталі (товщина 10 мм-20мм). • Обслуговування: Опорні підшипники винесені за межі зони змішування. Оснащений автоматичною станцією змащення ущільнень (Lincoln, Німеччина). • Безпека: Індукційні датчики блокування кришок. | 1 | База | Входить у вартість |
| Ваговий дозатор цементу DM-C-900 Встановлюється над змішувачем на віброгасних підвісах. Діапазон дозування до 900 кг (похибка ±1%). Працює на базі трьох тензодатчиків (Zemic/HBM). | 1 | База | Входить у вартість |
| Ваговий дозатор води (DM-W-400) Забезпечує зважування до 400 кг рідини з точністю ±1%. Керування потоком здійснюється за допомогою електропневматичних клапанів Camozzi. | 1 | База | Входить у вартість |
| Ваговий дозатор хімдобавок (DM-А-20) Призначений для точного введення добавок (діапазон 20 кг, похибка ±1%). Комплектується стійкими до хімікатів перетискними клапанами VM025 (WAM). | 2 | База | Входить у вартість |
| Ваговий дозатор хімдобавок (DM-А-60) Призначений для точного введення добавок (діапазон 60 кг, похибка ±1%). Комплектується стійкими до хімікатів перетискними клапанами VM025 (WAM). | 1 | База | Входить у вартість |
| Вивантажувальна воронка Приймальний конус для направлення готового бетону в автоміксер. Обладнаний вібратором проти налипання. Висота вивантаження – 3850 мм. | 1 | База | Входить у вартість |

### 2. Комплекс зберігання та дозування інертних матеріалів

| Найменування та технічний опис | К-ть | База / Опція | Ціна / Дод. вартість |
| --- | --- | --- | --- |
| Чотирьохвідсічний бункер інертних DB 400 (4 х 20 м³) |  |  |  |  |
| Сумарний об'єм 80 м³. Висота завантаження 5980 мм (встановлюється на блоки 1600 мм). | 1 | База | Входить у вартість |
| Ваговий стрічковий конвеєр-дозатор (DM-I-1800) |  |  |  |  |
| Розташований під бункерами, підвішений на 4 тензодатчиках Zemic (похибка зважування ±2%, межа 3750 кг). Обладнаний мотор-редуктором PGR. З'єднання стрічки виконано механічними замками. | 1 | База | Входить у вартість |
| Захисні решітки бункерів |  |  |  |  |
| Монтуються на верхній зріз бункерів для уловлювання негабаритних шматків породи. | 1 к-т | Опція | Входить у вартість |

3. Система подачі інертних матеріалів (Скіп)

| Модель / Найменування | Технічний опис та комплектація вузла | К-ть | Статус | Ціна / Дод. вартість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Підйомник скіповий (система подачі інертних) | Призначений для дозованого підйому та вивантаження інертних матеріалів безпосередньо у бетонозмішувач . • Привідний механізм: Базується на надійному мотор-редукторі (вир-во Туреччина) потужністю 18,5 кВт. Оснащений вбудованим електричним стоянковим гальмом для жорсткої фіксації ковша при зупинці або аварійному знеструмленні . • Система позиціонування: Рух та точна зупинка скіпа в крайніх точках контролюється комплексом індуктивних безконтактних вимикачів (ВБИ) . • Безпека: Вузол в обов'язковому порядку комплектується датчиком обриву каната (ДОК-1), що забезпечує миттєве апаратне блокування лебідки в позаштатних ситуаціях. | 1 | База | Входить у вартість |

### 4. Опорні металоконструкції

| Найменування та технічний опис | К-ть | База / Опція | Ціна / Дод. вартість |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект опор та майданчиків Просторова естакада змішувального блоку, сходи, поручні, майданчики обслуговування. Всі елементи вирізані на ЧПУ-лініях плазмового різання. Деталі проходять обов'язкову піскоструминну обробку перед нанесенням антикорозійного покриття (акрил-уретанова ґрунт-емаль УРФ-1101). | 1 к-т | База | Входить у вартість |

### 5. Система керування та електрообладнання (АСУ)

| Найменування та технічний опис | К-ть | База / Опція | Ціна / Дод. вартість |
| --- | --- | --- | --- |
| Автоматизована система управління Повністю комп'ютеризована система на базі промислового контролера. • Відсутність громіздких кнопкових пультів — інтуїтивний графічний інтерфейс. • Інтелектуальні алгоритми компенсації: автоматичне врахування похибок зависання матеріалу (стовпа) під час закриття затворів. • Пам'ять рецептур, ведення бази клієнтів та водіїв, автоматичне формування накладних і звітів за період. | 1 к-т | База | Входить у вартість |

### 6. Пневмообладнання

| Найменування та технічний опис | К-ть | База / Опція | Ціна / Дод. вартість |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект пневматичної апаратури Camozzi (Італія) Шафи керування пневматикою закритого типу (клас захисту IP 65). Містять фільтри-регулятори, маслорозпилювачі, клапани безпеки та манометри. Розведення до виконавчих механізмів виконано пластиковими магістралями. | 1 к-т | База | Входить у вартість |
| Компресор поршневий (з ресивером 500 л) Забезпечує номінальну витрату повітря до 2,0 м³/хв при тиску 1,0 МПа для безперебійної роботи всієї пневматики заводу. | 1 | База | Входить у вартість |

Умови оплати обладнання: 60 % - передоплата та  40 % - перед відвантаженням;

Умови оплати Шеф-монтажу:  100% після запуску обладнання;

Умови поставки: DDP, склад Замовника. Доставка  входить у вартість;

Термін поставки: 90 робочих днів з моменту отримання передоплати;

Термін монтажних і пусконалагоджувальних робіт: 15 робочих днів;

Гарантійний термін:  15 міс. з дня введення в експлуатацію, але не більше 18 місяців з моменту відвантаження обладнання

До початку монтажу Замовник повинен:

1. Підготувати площадку для встановлення обладнання.

2. Підвести електроенергію з урахуванням пускових струмів та запасу (210 кВт) та воду під тиском до місця монтажу.

3. Надати підйомні механізми (Кран, фронтальний навантажувач)

4. Надати 1 зварювальника та 1 слюсаря для проведення монтажних робіт.

5. Забезпечити двох фахівців Виконавця житлом на період монтажу.

Перелік додаткового обладнання для поставки

1. Склади цементу та системи транспортування (опція)

| Найменування та технічний опис | К-ть | Ціна, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- |
| Силос цементу 100 т (Розбірний) |  |  |
| Складається з болтових обичайок/секторів, що дозволяє транспортування звичайними фурами. Комплектація аналогічна меншим моделям. | 2 |  |
| Комплект Поворотна засувка фірми WAM ITALY, ДН 300 з ручним приводом Фільтр цементу SILAB14 WAM ITALY пневматичний Датчик рівня цементу лопатевий TOREX ITALY Система аерації на базі вібро-аераторів VBS ITALY Клапан аварійний надлишкового тиску VCP фірми WAM ITALY | 2 |  |
| Транспортуючий шнековий живильник |  |  |
| Призначений для перекачування цементу з силосу в дозатор. Довжина 9,5 м, діаметр корпусу 323 мм (гвинт 245 мм). Кут нахилу до 45 градусів. Продуктивність до 110 т/год. Оснащений проміжними підшипниками та люками для ревізії. | 2 |  |

2. Зимовий комплект для всесезонної роботи  (опція)

| Найменування та технічний опис | К-ть | Ціна, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- |
| Каркасні металоконструкції під обшивку Посилені каркаси навколо змішувального блоку, галереї скіпа та бункерів інертних для кріплення утеплювача. | 1 к-т |  |
| Укриття сендвіч-панелями (50 мм) Теплоізоляційна обшивка заводу для роботи при мінусових температурах. Включає стінові панелі (220 м²), покрівельні панелі (44 м²), а також комплект дверей і металопластикових вікон. | 1 к-т |  |
| Захисні кришки бункерів Встановлюються на верхню частину бункерів для збереження тепла під час зимового розігріву матеріалів. | 1 к-т |  |

### 3. Монтаж та пусконалагоджувальні роботи (опція)

| Найменування та технічний опис | К-ть | Ціна, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- |
| Шеф-монтаж, ПНР та навчання персоналу Механічний та електричний монтаж виконується силами Замовника під безпосереднім керівництвом інженерів ТОВ «АСД МАШГРУП». Включає тарування/юстирування всіх весових систем, налаштування програмного забезпечення, пробний запуск та навчання операторів Замовника. Термін виконання: 3-4 робочі дні (за умови готовності майданчика та наявності інертних). | 1 |  |

### 4. Гаряче цинкування металевих конструкцій (опція)

| Найменування та технічний опис | К-ть | Ціна, грн. з ПДВ |
| --- | --- | --- |
| Надзвичайна довговічність: Термін служби оцинкованих конструкцій може досягати 10–30 років, залежно від агресивності навколишнього середовища. Висока корозійна стійкість: Покриття захищає метал навіть у складних умовах (вологість, промислові зони, морська вода) | 1 |  |